# ARMAZENAMENTO DE ARLA 32 (versão de julho de 2016)

Procedimentos e condicionantes para armazenamento de ARLA 32.

- O armazenamento de ARLA 32 a granel em postos revendedores, postos de abastecimento e TRRs poderá ser realizado em tanques subterrâneos ou tanques aéreos.

- Os tanques subterrâneos deverão possuir parede dupla e monitoramento intersticial, conforme a Norma ABNT NBR 16161.

- Os tanques aéreos deverão ser dotados de dispositivos para a contenção de vazamentos.

- Os sistemas de armazenamento de ARLA 32 deverão observar as condições estabelecidas pela Norma NBR 16406 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Posto revendedor veicular e ponto de abastecimento – Sistema de armazenamento e abastecimento de ARLA 32, de 08/08/2015.

- Os tanques aéreos e subterrâneos para armazenamento a granel deverão ter acreditação do INMETRO, quando disponível.

- A instalação e a operação dos tanques para armazenamento a granel estarão sujeitas ao regular licenciamento da CETESB.

- O armazenamento de ARLA 32 embalado deverá ser realizado em local adequado e coberto. Caso haja ampliação de área construída, esta deverá ser licenciada.

- As embalagens de venda fracionada (bombonas) deverão ser inutilizadas (furadas no fundo) e deixadas no posto de abastecimento, que deverá dar destino adequado a elas, não sendo permitida sua reutilização.

- Instalações de ARLA 32 a granel dotadas de dispositivos para abastecimento do veículo com volume de armazenamento de até 10 m³, posicionadas nas ilhas de abastecimento ou próximas a elas, poderão ser feitas sem prévio licenciamento, devendo, entretanto, ser comunicadas à CETESB. Na próxima Renovação da Licença de Operação, os equipamentos deverão ser incorporados à Licença.